دانشگاه صنعتي امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

دانشكده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

گزارش پروژه پایانی درس مدار های الکتریکی و الکترونیکی

شبیه سازی و تحلیل یک مدار خاص

نگارش

علی نظری

استاد درس

دکتر محمود ممتازپور

استاد آزمایشگاه

آقای ولی ورمزیاری

دی 1397

چكيده

در این پروژه سعی شده که یک مدار که در پایین آن را مشاهده می کنیم از جهات گوناگون تحلیل و شبیه سازی شود.

در اولین شبیه سازی خروجی Vo بر حسب زمان را بدست آوردم که در حقیقت حل یک مدار مرتبه دوم بوده است.

در دومین شبیه سازی امپدانس ورودی مدار که با تحلیل فازوری بدست می آید را مورد بررسی قرار دادم.

فرکانس تشدید مدار در سومین شبیه سازی بررسی شد و طی آن فرکانسی که در آن قسمت موهومی امپدانس صفر می شود را پیدا کردم.

در چهارمین شبیه سازی باید خروجی Vo را به ازای تغییرات مقاومت ها از 1 تا 10 کیلواهم مورد بررسی قرار میدادم.

رفتار فیلتری مدار در پنجمین شبیه سازی بررسی شد که معلوم شد این یک مدار میان نگذر است.

آخرین شبیه سازی نیز به پیدا کردن معادل تونن برای این مدار گذشت.

واژه‌های کلیدی:

فازور، فرکانس تشدید، رفتار فیلتری، امپدانس، معادل تونن

| فهرست مطالب | صفحه |
| --- | --- |

فصل اول  مقدمه	1

1-1- مقدمه	1

فصل دوم شرح انجام پروژه	2

2-1- مقدمه	2

2-2- خروجی Vo بر حسب زمان	3

2-3- امپدانس ورودی مدار	5

2-4- فرکانس تشدید مدار	7

2-5- خروجی Vo به ازای تغییرات مقاومت ها	9

2-6- رفتار فیلتری	11

2-7- معادل تونن	13

| فهرست شکل‌ها | صفحه |
| --- | --- |

شکل 1-2 مدار مورد بررسی در پروژه	2

شکل 2-2 مدار استفاده شده در شبیه سازی خروجی Vo بر حسب زمان	3

شکل 3 -2 مدار استفاده شده در شبیه سازی مربوط به امپدانس ورودی	5

شکل 4-2 مدار استفاده شده در شبیه سازی مربوط به فرکانس تشدید	7

شکل 5-2 مدار استفاده شده در شبیه سازی مربوط به تغییر دو مقاومت استفاده شده در مدار حالت اول	9

شکل 6-2 مدار استفاده شده در شبیه سازی مربوط به تغییر دو مقاومت استفاده شده در مدار حالت دوم	10

شکل 7-2  مدار استفاده شده در شبیه سازی مربوط به رفتار فیلتری	11

شکل 8-2 مدار استفاده شده در شبیه سازی مربوط به معادل تونن قسمت ولتاژ	13

شکل 9-2 مدار استفاده شده در شبیه سازی مربوط به معادل تونن قسمت جریان	14

| فهرست نمودارها | صفحه |
| --- | --- |

نمودار 1-2  خروجی Vo بر حسب زمان در شبیه سازی اول	4

نمودار 2-2 ولتاژ و جریان ورودی به مدار برای شبیه سازی امپدانس	5

نمودار 3-2 اندازه امپدانس ورودی به مدار در شبیه سازی دوم	6

نمودار 4-2 فاز امپدانس ورودی به مدار در شبیه سازی دوم	6

نمودار 5-2 ولتاژ و جریان ورودی به مدار برای شبیه سازی فرکانس تشدید	7

نمودار 6-2 قسمت موهومی امپدانس ورودی به مدار در شبیه سازی سوم	8

نمودار 7-2 خروجی Vo به ازای تغییرات مقاومت ها در حالت اول	9

نمودار 8-2 خروجی Vo به ازای تغییرات مقاومت ها در حالت دوم	10

نمودار 9-2 ولتاژ ورودی و خروجی مدار به ازای فرکانس های مختلف	11

نمودار 10-2 اندازه ولتاژ خروجی به ورودی مدار به ازای فرکانس های مختلف برای شناسایی رفتار فیلتری	12

نمودار 11-2 فاز ولتاژ خروجی به ورودی مدار به ازای فرکانس های مختلف برای شناسایی رفتار فیلتری	12

نمودار 12-2 ولتاژ تونن دو سر مدار از سمت خروجی	13

نمودار 13-2 جریان نورتن دو سر مدار از سمت خروجی	14

# فصل اول
 مقدمه

## 1-1- مقدمه

هدف از انجام این پروژه، مرور مطالب تدریس شده در طول ترم و نیز آشنایی بیشتر با امکانات نرم افزار ORCAD بوده است.

برای همین منظور مداری داده شده است که باید موارد مختلفی را از طریق شبیه سازی رسم کنیم و رفتار مدار را مشاهده کنیم.

# فصل دوم
شرح انجام پروژه

## 2-1- مقدمه

در این پروژه تماما به تحلیل و بررسی و شبیه سازی مداری به شکل زیر می پردازیم و باید تحلیل هایی به این شرح انجام دهیم:

- خروجی Vo بر حسب زمان

- امپدانس ورودی مدار

- فرکانس تشدید مدار

- خروجی Vo را به ازای تغییرات مقاومت ها

- رفتار فیلتری مدار

- معادل تونن مدار

شکل 1-2 مدار مورد بررسی در پروژه

## 2-2- خروجی Vo بر حسب زمان

در این قسمت باید خروجی Vo را بر حسب زمان شبیه سازی کنیم و آن را بیابیم.

برای این کار باید توجه کنیم که ما یک مدار مرتبه دوم داریم.

در حالت تئوری ما باید برای پیدا کردن جواب آن یک معادله دیفرانسیل پیدا و آن را حل کنیم.

اما ما در اینجا احتیاجی به حل معادله دیفرانسیل نداریم و می توانیم با قرار دادن پروب ولتاژ، ولتاژ Vo را بیابیم.

شکل 2-2 مدار استفاده شده در شبیه سازی خروجی Vo بر حسب زمان

ما در این شکل یک منبع ولتاژ سینوسی داریم که فرکانس آن از رابطه زیر بدست آمده:

f=2πω

و می دانستیم که ω=1000 بوده است.

همچنین مشاهده می کنیم که یک منبع جریان وابسته به جریان داریم که Gain آن را در تنظیماتش برابر -0.5 قرار داده ایم.

برای رسم خروجی مورد نظر، بعد از رسم مدار در نرم افزار ORCAD، نوع تحلیل را Time Domain انتخاب کنید.

در صفحه بعد، نتیجه شبیه سازی را مشاهده می کنیم.

نمودار 1-2  خروجی Vo بر حسب زمان در شبیه سازی اول

در این نمودار هم اندازه ی Vo نسبت به زمان را مشاهده می کنیم که یک حالت سینوسی هم دارد.

در تحلیل  Time Domain مقدار TSTOP را حداقل 5 برابر دوره تناوب مدار قرار می دهیم.

## 2-3- امپدانس ورودی مدار

در این قسمت باید امپدانس ورودی مدار را شبیه سازی کنیم و آن را بیابیم.

شکل 3 -2 مدار استفاده شده در شبیه سازی مربوط به امپدانس ورودی

در حالت تئوری ما از تحلیل فازور استفاده کنیم.

برای محاسبه امپدانس معادل (امپدانس نسبت به فرکانسهای مختلف) از منبع تست استفاده می کنیم. به این صورت که در دو سر مورد نظر یک منبع تست AC می گذاریم (Vac). مقدار دامنه Vac را برابر با مقدار پیک ولتاژ سینوسی قرار می دهیم.

نمودار 2-2 ولتاژ و جریان ورودی به مدار برای شبیه سازی امپدانس

یک پروب ولتاژ و یک پروب جریان در ورودی خواسته شده قرار می دهیم. با استفاده از تحلیل AC Sweep مدار را به ازای فرکانس های مختلف سوئیپ می کنیم.

نمودار 3-2 اندازه امپدانس ورودی به مدار در شبیه سازی دوم

بعد از آنکه شبیه سازی را ران کردیم نمودارهای ولتاژ و جریان رسم میشوند. از طرفی میدانیم طبق قانون اهم امپدانس برابر است با تقسیم ولتاژ به جریان. حال کافیست از قسمت از Add Trace و قسمت Functions or Macros استفاده کنیم و دو نمودار را برهم تقسیم کنیم. با تقسیم این دو نمودار دامنه امپدانس رسم می شود.

برای رسم فاز امپدانس، دوباره از قسمت Add Trace و بخش Functions or Macros، P() را انتخاب کرده و بعد داخل پرانتز باید تقسیم دو نمودار را وارد کنیم. در این صورت منحنی تغییرات فاز امپدانس برحسب فرکانس رسم میشود.

نمودار 4-2 فاز امپدانس ورودی به مدار در شبیه سازی دوم

## 2-4- فرکانس تشدید مدار

در این قسمت باید فرکانس تشدید مدار را شبیه سازی کنیم و آن را بیابیم.

در حالت تئوری ما باید از تحلیل فازور استفاده کنیم.

شکل 4-2 مدار استفاده شده در شبیه سازی مربوط به فرکانس تشدید

نمودار 5-2 ولتاژ و جریان ورودی به مدار برای شبیه سازی فرکانس تشدید

برای محاسبه فرکانس تشدید، دقیقا روند بخش قبل را باید طی کنیم و بعد از اینکه ولتاژ و جریان را برحسب فرکانس رسم شد، به جای P() در بخش قبل، این بار IMG() تقسیم ولتاژ به جریان را رسم می کنیم ((IMG(Vt/It).

در این صورت قسمت موهومی نسبت ولتاژ به جریان رسم می شود. فرکانسی که به ازای آن قسمت موهومی امپدانس ورودی صفر میشود به عنوان فرکانس تشدید خواهد بود که با cursor میتوان مقدار دقیق فرکانس تشدید را خواند. (تحلیل AC Sweep)

نمودار 6-2 قسمت موهومی امپدانس ورودی به مدار در شبیه سازی سوم

وقتی با cursor به دنبال فرکانسی هستیم که در آن قسمت موهومی امپدانس ورودی به مدار برابر صفر شده است، متوجه میشویم که از فرکانس 1MHz به بعد نمودار به شدت به صفر نزدیک است ولی باز به آن نمیرسد و در بی نهایت به صفر می رسد.

## 2-5- خروجی Vo به ازای تغییرات مقاومت ها

برای بررسی این تغییرات باید از تحلیل DC Sweep استفاده کنیم.

شکل 5-2 مدار استفاده شده در شبیه سازی مربوط به تغییر دو مقاومت استفاده شده در مدار حالت اول

به این صورت که خروجی مدار را به ازای تغییرات اندازه مقاومت ها بررسی می کنیم. کافی است اندازه مقاومت ها را به صورت پارامتری تعریف کنیم و با استفاده از تحلیل DC Sweep در بازه خواسته شده سوئیپ کنیم و تغییرات خروجی مورد نظر را بررسی کنیم.

چون اندازه 2 تا از المان همزمان دارد تغییر می کند باید از سوئیپ primary و secondary استفاده کنیم.

نمودار 7-2 خروجی Vo به ازای تغییرات مقاومت ها در حالت اول

می بینیم که در نمودار 7-2 این تغییرات صفر شده اند.

شکل 6-2 مدار استفاده شده در شبیه سازی مربوط به تغییر دو مقاومت استفاده شده در مدار حالت دوم

حال برای اینکه این مشکل را برطرف کنیم، VOFF منبع ولتاژ سینوسی را عددی غیر صفر می دهیم.

نمودار 8-2 خروجی Vo به ازای تغییرات مقاومت ها در حالت دوم

حالا دوباره شبیه سازی را ران می کنیم.

مشاهده می کنیم که دیگر تغییرات برابر صفر نیستند و ولتاژ دارد با تغییر مقاومت ها، تغییر می کند.

## 2-6- رفتار فیلتری

شکل 7-2  مدار استفاده شده در شبیه سازی مربوط به رفتار فیلتری

برای بدست آوردن رفتار فیلتری (رفتار خروجی مدار به ازای فرکانسهای مختلف) مدار کافیست فقط تابع تبدیل Vo/Vi را بدست آوریم تا مشخص شود که آیا مدار مورد نظر به صورت فیلتر پایینگذر، بالاگذر، میانگذر و یا میان نگذر عمل میکند یا نه.

برای بدست آوردن تابع تبدیل باید از تحلیل AC Sweep استفاده کنیم. پس به جای منبع ولتاژ سینوسی، Vac می گذاریم و یک پروب ولتاژ در خروجی و یک پروب ولتاژ در ورودی قرار می دهیم.

نمودار 9-2 ولتاژ ورودی و خروجی مدار به ازای فرکانس های مختلف

مدار را ران می کنیم. نمودارهای ورودی و خروجی در صفحه مورد نظر رسم می شوند.

نمودار 10-2 اندازه ولتاژ خروجی به ورودی مدار به ازای فرکانس های مختلف برای شناسایی رفتار فیلتری

بعد با استفاده از قسمت Add Trace نسبت ولتاژ Vo/Vi را رسم می کنیم نمودار رسم شده، مقدار اندازه Vo/Vi را نشان می دهد.

مشاهده می کنیم که با یک مدار میان نگذر رو به رو هستیم.

نمودار 11-2 فاز ولتاژ خروجی به ورودی مدار به ازای فرکانس های مختلف برای شناسایی رفتار فیلتری

برای بدست آورن فاز Vo/Vi، میتوانید از Add Trace و قسمت Functions or Macros استفاده کنید.

## 2-7- معادل تونن

شکل 8-2 مدار استفاده شده در شبیه سازی مربوط به معادل تونن قسمت ولتاژ

برای اینکار باید یکبار خروجی را مدار باز می کنیم و ولتاژ خروجی را می یابیم(که ولتاژ تونن مدار است).

فقط باید توجه کنیم که به جای سوئیپ فرکانسهای مختلف، تحلیل AC Sweep را باید به ازای تک فرکانس ورودی انجام دهیم(چون تونن مدار به ازای تک فرکانس ورودی تعریف میشود) به این صورت که در تحلیل AC Sweep فرکانس شروع و فرکانس پایانی را یک مقدار مشابه (که همان فرکانس ورودی است) قرار می دهیم و Points را 1 قرار می دهیم.

نمودار 12-2 ولتاژ تونن دو سر مدار از سمت خروجی

چون به ازای تک فرکانس سوئیپ کرده ایم برای هر حالت فقط یک مقدار بدست می آید.

سپس خروجی را اتصال کوتاه می کنیم و جریان خروجی را می یابیم.

شکل 9-2 مدار استفاده شده در شبیه سازی مربوط به معادل تونن قسمت جریان

برای بدست آوردن جریان اتصال کوتاه، بین دو شاخه ای که قرار است مدار معادل بدست آوریم، مقاومت 1 اهمی قرار می دهیم تا بتوانیم پروب جریان را در آن شاخه قرار دهیم. (پروب جریان فقط سر المان قرار می گیرد).

نمودار 13-2 جریان نورتن دو سر مدار از سمت خروجی

بعد با تقسیم Vth به IN مقاومت تونن مدار به صورت فازوری بدست خواهد آمد.